- 一、概述：

- 根据黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司新项目要求，拟购置大箱喷码机1台，项目要求该设备需符合新版GMP的要求，满足生产使用及工艺需求。

- 此文件将作为设备进行竞争性招标的基础标准。主要包括用户对该设备的质量要求（GMP）、功能要求、结构配置要求、系统控制及安全要求，并符合相关法规的具体需求及期望。设备生产商应在满足本需求的前提下，提供更高标准、更高质量、更加完善的设备以及相关服务。同时必须指出该标准与实际标准的不符之处，及可接受的质量标准。共同完成对该设备总体要求及标准。

- 供方负责供货、安装及设备调试运行至验收合格，以及设备操作人员的培训至熟练操作。需方负责提供系统运行所需要的公用工程（水、电、气、汽等）。供方提供相关技术资料（设计依据、使用说明、产品合格证、材质证明、验证文件、外购件资料等）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大箱喷码机 | 1台 | 360 | 药品大箱喷码使用 |

二、招标内容：

- 设备标准

喷码机必须符合以下标准、规范：

参考《GB /29017-2012连续式喷码机检验标准》

- 一般描述

该设备用于公司外包车间大箱喷码使用，该设备使用输送皮带将大箱输送至喷码机喷头下方、通过感应探头，传递信号，喷头按照预先设定好的喷印信息喷至大箱指定位置，完成信息喷印。

- 用户及系统要求

  - 概述

大箱投放、喷码、收箱1人操作，速度在10-20个/分钟，满足人工摆放速度，后期大箱喷码机配封箱捆扎线喷印使用，功能预留。

  - 技术要求

- 3.2.1设备工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 喷印对象，药厂药品包装箱，外形尺寸剂材质以招标方提供样箱为准；速度达到240m/min； | 必须 | 口是/口否 |
| URS02 | 喷印信息为三行数字，单行高度≤12.7mm； | 必须 | 口是/口否 |
| URS03 | 大纸箱水平放在输送机上，需要在大纸箱上面喷印3排数字或汉字，行间距可任意调整； | 必须 | 口是/口否 |
| URS04 | 大箱喷码机，由主控制屏（7寸触摸屏）一次性编辑好信息，喷头完成喷印内容； | 必须 | 口是/口否 |
| URS05 | 在触摸屏上编辑产品名称、批号、生产日期、有效期、产品规格、批准文号、OTC标识等信息后，启动机器即可喷印； | 必须 | 口是/口否 |
| URS06 | 3个喷头组合可以在一起，喷印一个37.1毫米高的汉字、数字、图形等。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS07 | 主机具有兼容性，可灵活配置为1-10个喷头（本次配置3个），根据后期需要增减； | 必须 | 口是/口否 |
| URS08 | 喷印内容，可打印各种变化的图形、一维码、二维码、及大幅面的可变数据；可以打印组合数字、汉字、字母、图形、条码、流水号等信息； | 必须 | 口是/口否 |
| URS09 | 三个喷头可组合喷印，也可分开，任意调节行间距； | 必须 | 口是/口否 |
| URS10 | 内置网口/USB端口可以接收外部数据和命令 | 必须 | 口是/口否 |
| URS11 | 传送带利旧使用，边框单薄，供方需配置独立的支架支撑喷码机主机、打印系统，并便于调节； | 必须 | 口是/口否 |
| URS12 | 恰当的故障检测和警报，急停制动按钮。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS13 | 安装位置：药厂包装间 | 必须 | 口是/口否 |
| URS14 | 单相电压220V 三相电压380V，50 Hz | 必须 | 口是/口否 |
| URS15 | 设备外表面及接触衣物的部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS16 | 设备、附件、连接管线的材质和结构的设计，能确保易拆装、无死角、易清洁消毒。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS17 | 设备操作说明书、应提供纸质及电子版两种方式。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS18 | 所有外购件应有相应的使用说明书、合格证、材质证明。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS19 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何损坏，卖方承担全部损失和费用。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS20 | 供货周期20天。运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用 | 必须 | 口是/口否 |
| URS21 | 设备供应商应负责提供设备安装调试及相关验证服务工作。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS22 | 保修期以设备安装调试合格之日起计算，至少2年。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS23 | 在设备系统生命周期内，如果出现软、硬件系统问题，供应商应提供服务，以保证系统的正常运行。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS24 | 设备供应商在接到公司故障报告后24小时内响应。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS25 | 设备供应商应建立预防维修计划。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS26 | 供应商应在安装调试阶段负责对用户相关人员在技术、操作、使用和维护方面的培训。 | 必须 | 口是/口否 |
| URS27 | 供应商应派遣经验丰富的培训师，并明确培训的内容、时间、人员等，并由培训记录 | 必须 | 口是/口否 |
| URS28 | 负责对用户技术管理人员、操作人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可，所有培训发生费用由供应商自理。 | 必须 | 口是/口否 |

三、付款条件及结款方式：

1、付款条件：合同签订后不付预付款开始生产，货物送到达指定地点安装验收合格后，稳定运行1个月，凭全款增值税发票、合格验收单，付合同总额100%，质保期（两年）。

2、结算方式：电汇。

四、投标人资质要求：

1、投标单位应具有法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件（复印件加盖红章）。

2、投标单位需提供近一年来药厂相同或相似案例2份。

3、投标单位应为具有喷码机制造、维修、经营资质,注册资金100万元以上。

3.1. 投标单位一般情况表。

3.2. 法人授权委托书（加盖红章）。

3.3. 法人营业执照（复印件加盖红章）。

4.报价单，一口价（报价单加盖红章）报价单格式附件，同时提供耗墨水材报价。

五、日程安排：

1、投标

时间：请于2023年9月25日12:00前发至邮箱wsljyyzb@sina.com。

2、开标时间：2023年9月25日13:00

六、联系方式

投标联系人: 翟芯宇        联系电话：13199638798

技术答疑人：周宝双               联系电话：13936675940

报 价 单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大箱喷码机 |  | 台套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （金额） | 大写： |  |  |  |  |  |

报价单位：

年   月   日

报 价 单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨水 | 配套 | 个 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （金额） | 大写： |  |  |  |  |  |

报价单位：

年   月   日