- 概述：

黑龙江乌苏里江制药公司哈分公司固体制剂车间热风循环烘箱2台，根据生产工艺要求，降低质量风险需对电控、进风、进气、排水系统进行改造维修。

二、投标单位资质要求:

具有干燥设备制造、维修、干燥设备制造或机电设备安装资质,注册资金50万元以上。

- 三、技术部分：

1、烘箱门封闭性恢复锁紧扣、密封、链条、合页。

2、固定导流板支架，调整导流板间隙，进出风均匀。

3、更换控制面板和控制电箱，使烘箱各种功能可通过指示灯得到直观的显示，控制面板要直观而且要美观，设计成一键启动就能完成整个烘干过程，对每个风机电机都要有保护功能。

4、更换进风高效，排风中效，排风需要管道连接到室外。

5、安装输水器和排水旁路，疏水器选大型号，排水快，疏水器要是用起来能节约一些蒸汽，管道使用法兰连接和焊接，减少漏水点。

6、检查烘箱散热器，修复散热器漏水点。

7、箱体后背蒸汽进和出重新配置蒸汽比例阀、疏水阀和截止阀等配件，蒸汽流量可以准确控制，保证箱内温度均匀性。

8、更换箱顶排湿口高温高效过滤器和强制排湿风机，排湿为时间比例强制排湿。

9、重新制作1台电器控制柜，控制柜有3042Bδ1.2mm不锈钢板制作而成。

10、新的控制系统有智能温控仪、信号灯按钮、时间继电器、交流接触器、过载保护器等元器件组合而成，控温精确，操作简单。

11、温度测量，完成一次温度分布测量，测试记录结果，作为验收依据，温差在±3度范围内为合格。

四、配置清单如下；

配 置 清 单

| 序号 | 部件名称 | 规格材质 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器控制柜 |  | 套 | 2 | 电器元件:合资或同等以上 | 包含：所有连接电源线、穿线套管、固定架等。 |
| 2 | 温感探头 |  | 件 | 2 |  |  |
| 3 | 蒸汽比例阀 | DN25 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 进风、排风高效 |  | 套 | 2 | 国内知名品牌 |  |
| 5 | 锁紧扣、密封、链条、合页 |  | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 排水阀组 | DN25 | 套 | 2 | 阀门远大品牌 | 含无缝钢管，连接至排水地漏 |

- 付款条件及结款方式：

- 付款条件：合同签订后付合同总额30%的预付款开始生产，制作完成发货前再付合同总额30%款，货物到达指定地点安装验收合格后，凭全款增值税发票、验收合格单，付合同总额35%，其余合同总额5%作为质保金，质保期（一年）满后无质量问题付清。

- 结算方式：电汇.

- 六、投标人资质要求：

1、投标单位应具有法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件（复印件加盖红章）；

2、 各投标单位需提供售后服务相关事宜文件；

3、投标单位应为具有干燥设备制造维修、制造或机电设备安装资质,注册资金50万元以上；

3.1. 投标单位一般情况表；

3.2. 法人授权委托书（加盖红章）；

3.3. 法人营业执照（复印件加盖红章）；

4.报价单，一口价，交钥匙工程（报价单加盖红章）报价单格式附件。

七、日程安排：

1、投标时间：请于2023年12月23日13:00前发至邮箱wsljyyzb@sina.com。

2、开标时间：2023年12月23日13:00-15:00开标期间请投标代表保持通讯畅通。

八、联系方式：

投标联系人: 翟芯宇        联系电话：13065198561

技术答疑人：周宝双               联系电话：13936675940

报 价 单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （金额） | 大写： |  |  |  |  |  |

报价单位：

年   月   日