- 一、概述：

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司拟对彩钢房防水、办公楼和四车间、低压配电室、空调房、工程楼进行改造，工程项目具体施工要求如下：

- 技术部分：

- 1、包1名称：彩钢房：

- 1.1、包1技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢除锈 | 彩钢瓦锈蚀严重，明显腐蚀通透的部位，采取加装同形状的彩钢瓦覆盖，相同甬道贯通覆盖 | 锈腐蚀附属构筑物替换 |
| 2 | 彩钢密封 | 彩钢瓦拼接处固定牢靠，重新密封防水处理，采取有一布三涂的工艺方法； |  |
| 3 | 彩钢固定钉更换 | 更换成马鞍型带胶圈，带防水帽的，并防水密封处理 | 检查所有彩钢瓦固定钉，松动或有孔洞、有缝隙的位置，加装固定垫， |
| 4 | 净化彩钢板维修 | 固定螺钉采用六方燕尾自攻钉，带密封胶圈； | 彩钢墙走位，恢复固定 |
| 5 | 更换彩钢板 | 彩钢瓦搭接部位检查防水密封效果，必要时拆旧做新 |  |
| 6 | 立面缝隙密封 | 屋面彩钢层与立面交接处耐候胶密封防水处理； |  |
| 7 | 屋檐封边处密封 | 屋面彩钢板屋檐封边处耐候胶密封防水处理 |  |
| 8 | 立墙与窗户交界处密封 | 仓库彩钢立墙与窗户交接处耐候胶密封处理 |  |
| 9 | 总面积 | 屋面维修投影面积3026㎡ |  |

- 2、包2名称：办公楼：

- 2.1、包2技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面清理 | - 基层清理、垃圾外运 | 运距:依据现场情况自行考虑 |
| 2 | 基层修补 | 砂浆面层翻砂部位金刚砂固化（局部） | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 防水层数:1道 | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 4 | 防水工艺 | 防水层做法:热熔 |  |
| 5 | 封边工艺 | 封边、冷底油、辅材 |  |
| 6 | 屋面卷材 | 卷材品种、规格、厚度:-20℃4mmSBS防水卷材 | 品牌：博茂、阿尔法、东方雨虹、江苏凯伦、北新 |
| 7 | 总面积 | 3318㎡ |  |

- 3、包3名称：四车间

- 3.1、包3技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 屋面清理 | - 基层清理、垃圾外运 | 运距:依据现场情况自行考虑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 基层修补 | 砂浆面层翻砂部位金刚砂固化（局部） | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 防水层数:1道 |  |
| 4 | 防水工艺 | 防水层做法:热熔 |  |
| 5 | 封边工艺 | 封边、冷底油、辅材 |  |
| 6 | 屋面卷材 | 卷材品种、规格、厚度:-20℃4mmSBS防水卷材 | 品牌：博茂、阿尔法、东方雨虹、江苏凯伦、北新 |
| 7 | 总面积 | 4460㎡ |  |

- 4、包4名称：低压配电室：

- 4.1、包4技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 屋面清理 | - 基层清理、垃圾外运、 | 运距:依据现场情况自行考虑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 基层修补 | 砂浆面层翻砂部位金刚砂固化（局部） | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 防水层数:1道 |  |
| 4 | 防水工艺 | 防水层做法:热熔 |  |
| 5 | 封边工艺 | 封边、冷底油、辅材 |  |
| 6 | 屋面卷材 | 卷材品种、规格、厚度:-20℃4mmSBS防水卷材 | 品牌：博茂、阿尔法、东方雨虹、江苏凯伦、北新 |
| 7 | 总面积 | 1716㎡ |  |

- 5、包5名称：空调房：

- 5.1、包5技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面清理 | - 基层清理、垃圾外运 | 运距:依据现场情况自行考虑 |
| 2 | 基层修补 | 砂浆面层翻砂部位金刚砂固化（局部） | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 防水层数:1道 | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 4 | 防水工艺 | 防水层做法:热熔 |  |
| 5 | 封边工艺 | 封边、冷底油、辅材 |  |
| 6 | 屋面卷材 | 卷材品种、规格、厚度:-20℃4mmSBS防水卷材 | 品牌：博茂、阿尔法、东方雨虹、江苏凯伦、北新 |
| 7 | 总面积 | 2394㎡ |  |

- 6、包6名称：工程楼：

- 6.1、包六技术要求：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面清理 | - 基层清理、垃圾外运 | 运距:依据现场情况自行考虑 |
| 2 | 基层修补 | 砂浆面层翻砂部位金刚砂固化（局部） | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 防水层数:1道 | 垂直运输根据现场情况自行考虑,结算以成活面积为准 |
| 4 | 防水工艺 | 防水层做法:热熔 |  |
| 5 | 封边工艺 | 封边、冷底油、辅材 |  |
| 6 | 屋面卷材 | 卷材品种、规格、厚度:-20℃4mmSBS防水卷材 | 品牌：博茂、阿尔法、东方雨虹、江苏凯伦、北新 |
| 7 | 总面积 | 1680㎡ |  |

- 以上包1、包2、包3、包4、包5、包6招标前需现场实际勘察确认施工现场，充分了解施工内容及难度、环境措施等，合理排期。

- 三、付款条件及结款方式：

1、合同签订预付合同总额30%即开始施工，开始施工后，付合同总额30%款，施工中期检验合格，开全款增值税发票入账，再付合同总额35%，余5%作为质保金，质保期五年之后结剩余合同总额5%质保金。

2、结算方式：电汇。

四、投标人资质要求：

1、投标申请人须具有独立法人资格并依法取营业执照，营业执照经年检有效。

2、具有独立的法人资格.具备房屋建筑施工总承包三级及以上资质。

3、筑防水工程专业承包企业资质三级及以上资质。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、本次项目评标办法为:经评审的最低价中标法。

6、法人营业执照（复印件加盖红章）。

7、报价单，一口价（报价单加盖红章）报价单格式附件。

五、日程安排：

1、投标标书，一正两副共三本，含技术和商务部分

2、时间、地址：请于2024年5月21日11:00前邮寄至黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路39号，乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 翟芯宇（收） 13199638798，未收到或未在规定时间内收到标书，视为放弃投标。

3、快递脱皮后，标书应有独立包装，包装外表面明显位置设置标识，标注设备厂家名称，项目标书、联系人、电话等信息，开标时统一开启。

六、联系方式

投标联系人: 翟芯宇       联系电话：13199638798

技术答疑人：王伟钢             联系电话：13304606161

报 价 单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/㎡） | 总价（元） | 施工周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢房 | 包1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 办公楼 | 包2 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 四车间 | 包3 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压配电室 | 包4 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 空调房 | 包5 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 工程楼 | 包6 |  | 1 |  |  |  |
| 合计金额 |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

年   月   日